实验四  颜色识别及触发中止

一、实验目的：

1、识别颜色

2、开始结束

二、实验内容：

1、进行颜色识别

三、实验仪器：

智能车、编程卡

四、实验原理：

利用opencv 进行颜色识别。

五、实验步骤：

<1> 转换颜色空间

通常，相机在 RGB 颜色模式下工作，但这种模式受到光线的影响较大，所以在opencv中，用HSV（色彩、饱和度、亮度）模型对颜色进行定义。我们可以使用opencv中cvtColor()函数来改变图像的颜色空间。

cvtColor(roi, HSV, COLOR_BGR2HSV);

<2> 筛选颜色

OpenCV中的inRange()函数可实现二值化功能，可以同时针对多通道进行操作，使用起来非常方便。主要是将在两个阈值内的像素值设置为白色（255），而不在阈值区间内的像素值设置为黑色（0），我们通过他来将指定的颜色筛选出来。

inRange 函数参数解释：

参数1：输入要处理的图像，可以为单通道或多通道。 ​ 参数2：包含下边界的数组或标量。 ​ 参数3：包含上边界数组或标量。 ​ 参数4：输出图像。

Scalar Lower(78, 43, 46);
     Scalar Upper(110, 255, 255);
     inRange(HSV, Lower, Upper, mask);

<3> 检测颜色轮廓

OpenCV中的findContours()函数可实现检测物体轮廓功能。可以将识别到的颜色坐标信息以Point类型存储起来。

vector<vector<Point>> contours;
     findContours(binary, contours, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE);

<4> 圈定范围

OpenCV中的boundingRect()函数可以实现用一个最小的矩阵，把找到的信息包起来，能够返回包围轮廓的矩形的边界信息。

boundingRect 函数参数介绍：

参数1：灰色图像或者轮廓。

返回值：矩形边界左上角顶点的坐标值及矩形边界的宽和高。

if (contours.size() == 0) {
         return Rect();
     }
     else {
         return boundingRect(contours[0]);
     }

<5> 开始识别

int car_start(Mat img) {
     Rect start_flag = blue(img);
     if (start_flag.width > 50) {
         if (start_flag.height > 50) { //挡板大小
             cout << "挡板" << endl;
             return 1;
         }
     }
     return 0;
 }

<6> 结束识别

int stop(Mat img) {
     Rect stop_flag = yellow(img);
     if (stop_flag.width != 0) {
         if (stop_flag.height > 120) { //120能组成一条直线的最少点的数量，点数量不足的点将会被抛弃，线段的最小长度
             cout << "停止" << endl;
             return 1;
         }
     }
     return 0;
 }

完整代码演示

Rect blue(Mat img) {
     Mat kernel_3 = Mat::ones(Size(3, 3), CV_8U);
     Mat HSV, roi, blue;
     GetROI(img, roi);
     cvtColor(roi, HSV, COLOR_BGR2HSV);
     Scalar Lower(78, 43, 46);
     Scalar Upper(110, 255, 255);
     inRange(HSV, Lower, Upper, blue);
     imshow("blue", binary);
     vector<vector<Point>> contours;
     findContours(binary, contours, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE);
     if (contours.size() == 0) {
         return Rect();
     }
     else {
         return boundingRect(contours[0]);
     }
 }
 ​
 int car_start(Mat img) {
     Rect start_flag = blue(img);
     if (start_flag.width > 50) {
         if (start_flag.height > 50) { //挡板大小
             cout << "挡板" << endl;
             return 1;
         }
     }
     return 0;
 }
 ​
 int stop(Mat img) {
     Rect stop_flag = yellow(img);
     if (stop_flag.width != 0) {
         if (stop_flag.height > 120) { //120能组成一条直线的最少点的数量，点数量不足的点将会被抛弃，线段的最小长度
             cout << "停止" << endl;
             return 1;
         }
     }
     return 0;
 }